Руководство пользователя

320 СВЕТОДИОД BSW

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием

Содержание

- Безопасность Instructions..........................................................................................3

- Технические характеристики....................................................................................4

- Меню управления  ...................................................................................................5

- Канал DMX  ................................................................................................5-8

- Размерность ......................................................................................................9

- Проблема Shooting.............................................................................................1 0

- Очистка арматуры.................................................................. ...........................10

ЗАЯВЛЕНИЕ

Продукт имеет хорошую работоспособность и неповрежденную упаковку, когда покидает завод. Все пользователи должны соблюдать предупреждающий элемент и руководство, любое неправильное использование, вызвавшее повреждения, не включено в нашу гарантию, а также не может нести ответственности за какие-либо неисправности и проблемы из-за игнорирования руководства.

1. Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя для будущих консультаций. Если вы продаете устройство другому пользователю, убедитесь, что он также получит этот буклет с инструкциями.

•Перед использованием устройства распакуйте его и тщательно проверьте, нет ли повреждений при транспортировке.

• Перед началом работы убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к питанию устройства.

•Важно заземлить желто-зеленый проводник во избежание поражения электрическим током.

• Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Используйте только в сухом месте.

• Устройство должно устанавливаться в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

• Перед заменой или обслуживанием отключите основное питание.

• Во время работы убедитесь, что рядом с устройством нет легковоспламеняющихся материалов, поскольку это опасно для возгорания.

• При креплении данного устройства используйте страховочный трос. При обращении с устройством не беритесь только за головку, но всегда беритесь за основание.

• Максимальная температура окружающей среды составляет Ta: 40℃. НЕ используйте устройство при температуре выше, чем у данного устройства, температура поверхности может достигать 85℃. НЕ прикасайтесь к корпусу голыми руками во время работы. Выключите питание и подождите около 15 минут, пока прибор остынет, прежде чем заменить или подавать на стол.

• в случае возникновения серьезных проблем в эксплуатации немедленно прекратите использование устройства.Никогда не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт, выполняемый неквалифицированными специалистами, может привести к повреждению или неисправности. Пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный центр технической поддержки. Всегда используйте запасные части одного типа.

• НЕ прикасайтесь ни к каким проводам во время работы, так как высокое напряжение может привести к поражению электрическим током.

Предупреждение:

• Во избежание или снижая риск поражения электрическим током или пожара, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

• Корпус, линзы или ультрафиолетовый фильтр необходимо заменить, если они имеют видимые повреждения.

Внимание:

• Внутри устройства нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем. НЕ открывайте корпус и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. В том маловероятном случае, если вашему устройству может потребоваться техническое обслуживание, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру.

Установка:

• Устройство следует устанавливать через отверстия для винтов на кронштейне. Всегда следите за тем, чтобы устройство было надежно закреплено во избежание вибрации и скольжения во время работы. И убедитесь, что конструкция, к которой вы крепите устройство, надежна и способна выдержать вес, в 10 раз превышающий вес устройства. Также при установке прибора всегда используйте страховочный трос, который выдерживает вес устройства, в 12 раз превышающий его вес.

• Оборудование должно ремонтироваться профессионалами. И это должно быть закреплено в месте, недоступном для людей.

2.Технические характеристики

Optics:

Источник :30Вт белого светодиода

уголлуча:3°-45°

мощность:350 Вт

цветовая температура: 7500K

Входное напряжение:AC100-240V 50-60 Гц

Перемещение сковороды: 540 ° (16 бит )

Угол наклона: 270 ° (16 бит)

Цвет: 8 цветов + белый,Взаимозаменяемый, индексируемый, двунаправленный эффект радуги

Исправленный гобо: 11 исправленный узор + белый свет , ,

вращающееся колесо для гобо:  откройте 7 гобо + и встряхните гобо, гобо продолжит двунаправленное вращение

Призма: 5 граненых призм

Морозильный фильтр для эффекта промывки

Система затемнения: линейная регулировка 0-100%

ДИСПЛЕЙ: 2,8-дюймовый ЖК-дисплей с английским/ китайским меню

Автоматическая блокировка и переключение дисплея

Особенности:

Каналы DMX:19/25 каналов

Режимуправления: DMX 512/ ведущий-ведомый/самоходный/RDM

Размер: 254×368×597 mm, NW:17.4 кг,

3.Меню управления

Выбор меню [НАЗАД] или возврат к предыдущему меню.

[ВВЕРХ] нажмите [ВВЕРХ] в списке меню, чтобы увеличить / изменить значение текущей функции.

[ВНИЗ] нажмите [ВНИЗ] в списке меню, чтобы уменьшить / изменить значение текущей функции.

[ВПРАВО] нажмите [ВПРАВО] в списке меню, чтобы увеличить / изменить значение текущей функции.

[OK] подтвердите и завершите настройку текущей функции.

4 канала DMX

Функции и значения каналов DMX (19/25каналов DMX)

| Режим |  | значение | функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 19ч | 25 каналов |  |  |
| 1 | 1 |  | Движение лотка 8бит: |
|  |  | 0-255 | движение лотка |
| 2 | 2 |  | штраф лотка 16 бит |
|  |  | 0-255 | точной регулировки панорамирования |
| 3 | 3 |  | наклона 8бит: |
|  |  | 0-255 | наклона |
| 4 | 4 |  | наклона в порядке 16бит |
|  |  | 0-255 | точную регулировку наклона |
| 5 | 5 |  | Скорость панорамирования/наклона движения: |
|  |  | 0-255 | макс. к мин. скорость |
| 6 | 6 |  | затвора,стробоскоп |
|  |  | 0-10 | закрытом затворе |
|  |  | 11-21 | затвор открытым |
|  |  | 22-126 | стробоскопический эффект медленного к быстрому |
|  |  | 127-137 | затвор открытым |
|  |  | 138-201 | импульс-действие в последовательности |
|  |  | 202-212 | затвор открытым |
|  |  | 213-244 | случайный стробоскопический эффект медленного к быстрому |
|  |  | 245-255 | затвор открыт |
| 7 | 7 |  | диммер интенсивность: |
|  |  | 0-255 | интенсивности от 0 до 100% |
|  | 8 |  | диммера интенсивности штрафа: |
|  |  | 0-255 | затемнения интенсивности штраф |
| 8 | 9 |  | зум: |
|  |  | 0-255 | регулировка зума от мала до велика |
|  | 10 |  | зум штрафа: |
|  |  | 0-255 | регулировка Зума штраф |
| 9 | 11 |  | фокус: |
|  |  | 0-255 | непрерывно регулировать от близкого к далекому |
|  | 12 |  | фокусировка точная: |
|  |  | 0-255 | плавная регулировка штраф |
| 10 | 13 |  | Нет функция |
|  |  | 0-51 |  |
|  |  | 52-102 |  |
|  |  | 103-153 |  |
|  |  | 154-204 |  |
|  |  | 205-255 |  |
| 11 | 14 | 0-255 | нет функция |
| 12 | 15 |  | колесо цвета: |
|  |  | 0-19 | Откройте |
|  |  | 20-25 | Открыть/Цвет1 |
|  |  | 26-31 | Цв1 |
|  |  | 32-37 | Цв1/Цв2 |
|  |  | 38-43 | Цв2 |
|  |  | 44-49 | Цв2/Цвет3 |
|  |  | 50-55 | Цвет3 |
|  |  | 56-61 | Цвет3/Color4 |
|  |  | 62-67 | Color4 |
|  |  | 68-73 | Color4/Color5 |
|  |  | 74-79 | Color5 |
|  |  | 80-85 | Color5/Color6 |
|  |  | 86-91 | Color6 |
|  |  | 92-97 | Color6/Color7 |
|  |  | 98-103 | Color7 |
|  |  | 104-109 | Color7/Color8 |
|  |  | 110-115 | Color8 |
|  |  | 116-121 | Color8/Открыть |
|  |  | 122-127 | открыть |
|  |  | 128-189 | вперед радуги эффект от быстрого к медленному |
|  |  | 190-193 | Нет вращения |
|  |  | 194-255 | назад радуги эффект от медленного к быстрому |
|  | 16 |  | цветового круга штрафа: |
|  |  | 0-255 | колесо цвета изменение цвета в любой позиции Изобразительное |
| 13 | 17 |  | вращающихся Гобо,Конт.вращения 1: |
|  |  | 0-7 | открыть |
|  |  | 8-20 | гнили.gobo1 |
|  |  | 21-33 | гнили.gobo2 |
|  |  | 34-46 | гнили.gobo3 |
|  |  | 47-59 | гнили.gobo4 |
|  |  | 60-72 | гнили.gobo5 |
|  |  | 73-85 | гнили.gobo6 |
|  |  | 86-98 | гнили.gobo7 |
|  |  | 99-111 | 1 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 112-124 | 2 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 125-137 | 3 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 138-150 | 4 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 151-163 | 5 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 164-176 | Гобо 6 встряхивания медленно быстро |
|  |  | 177-189 | 7 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 190-221 | колесо Gobo вращение вперед от быстрого к медленному |
|  |  | 222-223 | Нет вращения |
|  |  | 224-225 | колесо Gobo вращение в обратную сторону от медленного к быстрому |
| 14 | 18 |  | вращающихся Гобо индекс вращающийся Гобо вращения 1: |
|  |  | 0-127 | Гобо индексации |
|  |  | 128-189 | вперед Гобо вращение от быстрого к медленному |
|  |  | 190-193 | Нет вращения |
|  |  | 194-255 | назад Гобо вращение от медленного к быстрому |
|  | 19 |  | вращающихся Гобо индексации в порядке 1: |
|  |  | 0-255 | порядке индексации |
| 15 | 20 |  | фиксированных Gobo2: |
|  |  | 0-13 | открыть |
|  |  | 14-19 | Гобо 1 |
|  |  | 20-25 | Гобо 2 |
|  |  | 26-31 | Гобо 3 |
|  |  | 32-37 | Гобо 4 |
|  |  | 38-43 | Гобо 5 |
|  |  | 44-49 | Гобо 6 |
|  |  | 50-55 | Гобо 7 |
|  |  | 56-61 | Гобо 8 |
|  |  | 62-67 | Гобо 9 |
|  |  | 68-73 | Гобо 10 |
|  |  | 74-79 | Гобо 11 |
|  |  | 80-89 | 1 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 90-99 | Гобо 2 встряхивания медленно быстро |
|  |  | 100-109 | 3 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 110-119 | 4 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 120-129 | Гобо 5 встряхивания медленно быстро |
|  |  | 130-139 | Гобо 6 встряхивания медленно быстро |
|  |  | 140-149 | 7 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 150-159 | 8 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 160-169 | 9 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 170-179 | 10 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 180-189 | 11 Гобо встряхивания медленно быстро |
|  |  | 190-221 | колесо Gobo вращение вперед от быстрого к медленному |
|  |  | 222-223 | Нет вращения |
|  |  | 224-255 | колесо Gobo вращение в обратную сторону от медленного к быстрому |
| 16 | 21 |  | призмы: |
|  |  | 0-127 | открыть |
|  |  | 128-255 | призмы |
| 17 | 22 |  | вращающаяся призма индекс,вращающаяся призма вращения |
|  |  | 0-127 | призму индексации |
|  |  | 128-189 | передает вращение призмы от быстрого к медленному |
|  |  | 190-193 | Нет вращения |
|  |  | 194-255 | назад, вращение призмы от медленного к быстрому |
|  | 23 |  | вращающаяся призма индексации в порядке: |
|  |  | 0-255 | порядке индексации |
| 18 | 24 |  | мороза: |
|  |  | 0-127 | открыть |
|  |  | 128-255 | Мороза |
| 19 | 25 |  | сброс、ЖК、Вентиляторы |
|  |  | 0-9 | неиспользованный |
|  |  | 10-19 | дисплей выключен |
|  |  | 20-29 | дисплей на |
|  |  | 30-39 | дисплей инвертный от |
|  |  | 40-49 | дисплей обратить на |
|  |  | 50-59 | автоматический режим управления вентилятором |
|  |  | 60-69 | высокий режим управления вентилятором |
|  |  | 70-79 | бесшумный вентилятор режим управления |
|  |  | 80-82 | площадь законом |
|  |  | 83-85 | инв кв. закон |
|  |  | 86-88 | линейный |
|  |  | 89-91 | S-кривой |
|  |  | 92-94 | частота обновления 800гц |
|  |  | 95-97 | 1200 Гц частота обновления |
|  |  | 98-100 | 3600Hz частота обновления |
|  |  | 101-103 | 5000 Гц частота обновления |
|  |  | 104-106 | 10кГц частоты обновления |
|  |  | 107-109 | 15 кГц частота |
|  |  | 110-112 | 20кГц частота обновления |
|  |  | 113-115 | 25 кГц частота |
|  |  | 116-118 | стандарт |
|  |  | 119-121 | этапе |
|  |  | 122-124 | ТВ |
|  |  | 125-127 | архитектуры |
|  |  | 128-130 | студии |
|  |  | 131-149 | неиспользованный |
|  |  | 150-159 | все моторные сброс |
|  |  | 160-169 | развертки мотора сброс |
|  |  | 170-179 | цветов мотор сброс |
|  |  | 180-189 | Гобо мотор сброс |
|  |  | 190-199 | прочих автотранспортных сброс |
|  |  | 200-255 | неиспользованный |

5.Размер

6. Устранение неполадок

Ниже приведены несколько распространенных проблем, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Вот несколько советов по простому устранению неполадок:

A. Устройство не работает, нет подсветки и вентилятор не работает

1. Проверьте подключение источника питания и основного предохранителя.

2. Измерьте сетевое напряжение на главном разъеме.

3. Проверьте индикатор включения питания.

B. Не отвечает DMX-контроллеру

1. Индикатор DMX должен гореть. Если нет, проверьте разъемы DMX, кабели, чтобы убедиться в правильности подключения.

2. Если индикатор DMX горит и канал не реагирует, проверьте настройки адреса и полярность DMX.

3. Если у вас возникли проблемы с прерывистым сигналом DMX, проверьте контакты на разъемах или на

ПЕЧАТНАЯ плата данного устройства или предыдущей.

4. Попробуйте использовать другой DMX-контроллер.

5. Проверьте, не проходят ли кабели DMX рядом с высоковольтными кабелями, которые могут вызвать повреждение или помехи в цепи интерфейса DMX.

C. Один из каналов работает плохо

1. Возможно, поврежден шаговый двигатель или поврежден кабель, подключенный к печатной плате.

2. Возможно, микросхема привода двигателя на печатной плате вышла из строя

7.Очистка арматуры

Для оптимизации светоотдачи необходимо периодически проводить очистку внутренних и внешних оптических линз и /или зеркал. Частота чистки зависит от условий, в которых работает прибор: влажная, задымленная или особенно грязная окружающая среда может привести к еще большему скоплению грязи на оптике устройства.

 Очистите мягкой тканью, используя обычную жидкость для чистки стекол.

 Всегда тщательно просушивайте детали.

 Чистите внешнюю оптику не реже одного раза в 20 дней. Чистите внутреннюю оптику не реже одного раза в 30/60 дней.