User manual

User manual

IP BLINDER 600

Please read the instructions carefully before use

СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкции по технике безопасности………………………………………………………………………………3

- Технические характеристики……………………………………………………………………………4

- Меню управления ……………………………………………………………………………………… 5-10

- Каналы DMX …………………………………………………………………………………… 11-38

- Размер … …………………………………………………………………………………… 39

- Устранение неполадок…………………………………………………………………………………… 40

- Чистка сантехники………………………………………………………… ………………………… 40

ЗАЯВЛЕНИЕ

Изделие находится в исправном состоянии и в неповрежденной упаковке при отправке с завода. Все пользователи должны соблюдать предупреждения и инструкцию по эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи повреждений, вызванных неправильным использованием, и мы не несем ответственности за любые неисправности и проблемы, возникшие из-за игнорирования инструкции.

1. Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя для дальнейшего использования. Если вы продаете устройство другому пользователю, убедитесь, что он также получит эту инструкцию.

• Распаковать​ и проверять осторожно там является Перед использованием устройства убедитесь в отсутствии повреждений при транспортировке .

•Перед началом работы убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к электропитанию устройства.

•Во избежание поражения электрическим током важно заземлить желто-зеленый проводник.

• Прибор предназначен только для использования внутри помещений. Использовать только в сухом месте.

• Устройство необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом месте, на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

•Перед заменой или обслуживанием отключите основное электропитание.

• Во время работы устройства убедитесь, что рядом с ним нет легковоспламеняющихся материалов, так как это представляет опасность возгорания.

• При ремонте данного устройства используйте страховочный трос. НЕ берите устройство только за головку, а всегда за основание.

• Максимальная температура окружающей среды: 40 ℃ . НЕ используйте прибор при температуре выше этой. Температура поверхности прибора может достигать 85 ℃ . НЕ прикасайтесь к корпусу голыми руками во время работы. Выключите питание и дайте прибору остыть в течение примерно 15 минут, прежде чем устанавливать его на место или использовать.

• В случае серьезных проблем с работой устройства немедленно прекратите его использование . Никогда не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными лицами, может привести к повреждению или неисправности. Обратитесь в ближайший авторизованный центр технической поддержки. Всегда используйте запасные части одного типа.

•Не прикасайтесь к проводам во время работы, так как высокое напряжение может привести к поражению электрическим током.

Предупреждение:

• Во избежание или снижения риска поражения электрическим током или возгорания не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. дождь или влага.

• Корпус, линзы или ультрафиолетовый фильтр необходимо заменить, если они имеют видимые повреждения.

Осторожность:

• Внутри устройства нет деталей, которые пользователь мог бы обслуживать самостоятельно. НЕ открывайте корпус и НЕ пытайтесь производить ремонт самостоятельно. В маловероятном случае, если вашему устройству потребуется обслуживание, обратитесь к ближайшему дилеру.

Установка:

• Устройство следует крепить с помощью винтовых отверстий на кронштейне. Всегда убедитесь, что устройство надежно зафиксировано, чтобы избежать вибрации и скольжения во время работы. Убедитесь, что конструкция, к которой вы крепите устройство, надежна и способна выдерживать вес, в 10 раз превышающий вес устройства. Также всегда используйте страховочный трос, способный выдерживать вес, в 12 раз превышающий вес устройства, при установке светильника.

• Ремонт оборудования должен производиться профессионалами. И ремонт должен производиться в месте, недоступном для людей.

2. Технические характеристики

Напряжение: AC100 ~ 240 В 50/60 Гц

Источник света: 2 светодиода RGBA+ по 300 Вт, теплый белый свет (1800K-10000K)

Угол луча: 65°

Угол светового пятна : 97°

Индекс цветопередачи : 95

Режим управления: DMX512, RDM.

Канал:

2CH DWE

4CH DWE

9CH DWE+

6-канальный стробоскоп

6CH RGB

10-канальный базовый RGB

14-канальный базовый RGB

13-канальный стандартный RGB

22-канальный стандартный RGB

24-канальный стандартный RGB

33-канальный стандартный RGB

10CH DIRECT

12CH DIRECT

17CH DIRECT

28CH DIRECT

41CH DIRECT

Конструкция и теплоотвод

- Конструкция, изготовленная методом литья под давлением из алюминиевого сплава.

- Отвод тепла вентилятором

- Бесшумный и водонепроницаемый вентилятор, интеллектуальная регулировка скорости.

Регулировка яркости: 32-битная линейная регулировка яркости от 0 до 100%.

Рабочая температура: -40℃ ~ 45℃

Быстрый электронный стробоскоп: 1-20 Гц

Степень защиты IP: IP65

СЗ: 9 кг

Размер: 502 × 288 × 195 мм

3. Меню управления

Когда запускается экран:

Кнопки:

K1: Меню и возврат

K2 и K3: Настройка параметров и их значений.

K4: Подтверждение

Нажмите и удерживайте кнопку K1, чтобы разблокировать экран, и не нажимайте другие кнопки, иначе вам придется снова нажать K1.

Когда экран перевернут:

Кнопки:

K3: Меню и возврат

K1 и K4: Настройка параметров и их значений

К2: Подтверждение

Нажмите и удерживайте кнопку K3, чтобы разблокировать экран, и не нажимайте другие кнопки, иначе вам придется снова нажать K3.

Примечание:

1. Если резистор терморегулирования подключен неправильно, мощность лампы уменьшится вдвое, и через 5 секунд произойдет переключение на нулевой интерфейс с отображением сообщения об ошибке.

2. Если в течение 30 секунд не будет никаких действий, интерфейс переключится на нулевой интерфейс.

| Главное меню | Меню уровня 1 | Меню уровня 2 | Меню 3-го уровня | иллюстрировать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При получении сигнала DMX на экране отображается «*». В этом интерфейсе можно настроить DMX-адрес. | Режим DMX | 1CH DWE |  |  |
|  |  | 2CH DWE |  |  |
|  |  | 4CH DWE |  |  |
|  |  | 9CH DWE+ |  |  |
|  |  | 6-канальный стробоскоп |  |  |
|  |  | 6CH RGB |  |  |
|  |  | 10-канальный базовый RGB |  |  |
|  |  | 14-канальный базовый RGB |  |  |
|  |  | 13-канальный стандартный RGB |  |  |
|  |  | 22-канальный стандартный RGB |  |  |
|  |  | 24-канальный стандартный RGB |  |  |
|  |  | 33-канальный стандартный RGB |  |  |
|  |  | 10CH DIRECT |  |  |
|  |  | 12CH DIRECT |  |  |
|  |  | 17CH DIRECT |  |  |
|  |  | 28CH DIRECT |  |  |
|  |  | 41CH DIRECT |  |  |
| В этом интерфейсе вы можете настроить эффект выполнения. | Авто | Диммер 100 |  | 000-100 |
|  |  | Эффект 00 |  | 00-07 00: Нет эффекта 01: Эффект опроса 02-06: Различные эффекты |
|  |  | Скорость 100 |  | 000-100 |
|  |  | Цвет 00 |  | 00-05 |
| В этом интерфейсе можно отрегулировать общий уровень затемнения. | Быстрый цвет | Диммер 100 |  | 000-100 |
|  |  | Жалюзи 255 |  | 000-255 (См. объяснение работы стробоскопа в канальном режиме) |
|  |  | Красный 000 |  | 000-255 |
|  |  | Зеленый 000 |  | 000-255 |
|  |  | Синий 000 |  | 000-255 |
|  |  | Янтарь 000 |  | 000-255 |
|  |  | Белый 000 |  | 000-255 |
| В этом интерфейсе вы можете настроить цвет бумаги. | Цветная макросъемка | Диммер 100 |  | 000-100 |
|  |  | Цветная макросъемка 00 |  | 00-60 (Названия цветов бумаги указаны в таблице ниже) |
| В этом интерфейсе можно настроить цветовую температуру. | Настраиваемый белый | Диммер 100 |  | 000-100 |
|  |  | CCT 2900K |  | 2000K-10000K |
|  |  | Тонировка +000 |  | -127~+127 Отрицательные значения имеют красноватый оттенок, положительные — зеленоватый, а 0 — нейтральное значение. |
| В этом интерфейсе вы можете выбрать запрограммированные пользовательские настройки. цвета | Цвет пользователя | Цвет 1 | Диммер 100 | Всего доступно пять пользовательских цветов. Элементы операции показаны цветом 1. |
|  |  |  | Жалюзи 255 |  |
|  |  |  | Красный 000 |  |
|  |  |  | Зеленый 000 |  |
|  |  |  | Синий 000 |  |
|  |  |  | Янтарь 000 |  |
|  |  |  | Белый 000 |  |
|  |  | Цвет 2 |  |  |
|  |  | Цвет 3 |  |  |
|  |  | Цвет 4 |  |  |
|  |  | Цвет 5 |  |  |
| Настройки Настройки Настройки |  | Язык | китайский | Язык отображения на экране — китайский. |
|  |  |  | Английский | Язык отображения на экране — английский. |
|  |  | MOSI-переключатель | Выключенный | Не передавайте основные данные на подчиненное устройство. |
|  |  |  | На | Отправка основных данных на подчиненное устройство. |
|  |  | Заставка | Выключенный |  |
|  |  |  | На | Заставка включится через 30 секунд после прекращения нажатия клавиш. |
|  |  | Переворот экрана | Выключенный |  |
|  |  |  | На | Экран переворачивается, кнопки тоже переворачиваются. |
|  |  | Блокировка экрана | Выключенный |  |
|  |  |  | На | Блокировка происходит через 30 секунд без нажатия ключа. |
|  |  | Сбой DMX | В режиме DMX отображается состояние данных светодиода после отключения сигнала. |  |
|  |  |  | Прозрачный | Данные будут удалены через некоторое время. |
|  |  |  | Держать | Сохранение данных |
|  |  |  | Зажжённый | Не оставляйте лампу включенной на верхнем пределе текущей мощности. |
|  |  | Кривая диммирования | Используйте консоль для построения кривой мощности обычного диммирования, без использования диммирования с эффектами лампы, цветовой температурой, цветовым фильтром и другими режимами (если режим канала сам по себе имеет кривую диммирования, кривая диммирования канала используется в качестве ориентира). |  |
|  |  |  | Линейный | Линейная кривая мощности |
|  |  |  | Квадрат | Кривая квадрата мощности |
|  |  |  | Антиквадрат | Кривая обратной квадратичной степени |
|  |  |  | S-линия | S-образная кривая мощности |
|  |  | Диммерная бита | процесс изменения данных светодиодной лампы |  |
|  |  |  | 8 бит | Прямое переключение данных светодиода |
|  |  |  | 16 бит | Плавное преобразование данных о светодиодах |
|  |  | Регулировка яркости | Скорость изменения яркости света (если режим работы канала имеет скорость затемнения, то в качестве ориентира используется скорость затемнения канала). |  |
|  |  |  | Вел |  |
|  |  |  | Середина |  |
|  |  |  | Галоген |  |
|  |  | Частота светодиодов | 1 кГц |  |
|  |  |  | 2 кГц |  |
|  |  |  | 4 кГц |  |
|  |  |  | 12 кГц |  |
|  |  |  | 16 кГц |  |
|  |  |  | 25 кГц |  |
|  |  | Красное смещение | Работает только с цветовой температурой 2700K-3500K. |  |
|  |  |  | Выключенный |  |
|  |  |  | На |  |
|  |  | Вентилятор | Авто | Если терморегулирующий резистор не подключен, вентилятор будет вращаться при включенной лампе. После подключения терморегулирующего резистора вентилятор будет вращаться при температуре выше 44℃; при температуре ниже 40℃ вентилятор остановится. В режиме «Авто» достигается максимальная скорость, в режиме «Без звука» — более низкая. |
|  |  |  | Тихий |  |
|  |  |  | Выключенный |  |
|  |  |  | Макс. мощность |  |
|  |  | Инвертированное отображение | Направление движения лампы и регулировка яркости. |  |
|  |  |  | Выключенный |  |
|  |  |  | На |  |
|  |  | Светодиодный режим | Установите ограничение мощности в фоновом режиме на максимальную мощность. |  |
|  |  |  | Низкая мощность |  |
|  |  |  | Высокая мощность |  |
|  |  | Восстановить | При восстановлении заводских настроек параметры фона и языковые настройки не будут восстановлены, и интерфейс переключится на нулевой интерфейс. |  |
|  |  |  | Выключенный |  |
|  |  |  | На |  |
|  | Информация о системе | Версия прошивки | 241231D5V1 |  |
|  |  | Идентификатор RDM |  | Идентификатор каждого устройства уникален и состоит из 6 шестнадцатеричных чисел. |
|  |  | Температура | Светодиод 1: xx℃/xx℉ Светодиод 2: xx℃/xx℉ МАКС. : xx℃/xx℉ |  |
|  |  | Время включения питания | 0:00 |  |
|  |  | Время включения светодиода | LED 1:0:00 Светодиод 2: 0:00 |  |
|  |  | Веерное государство |  |  |
|  |  | Ошибки |  | Если резистор терморегулятора не обнаруживает неисправности, значит, терморегулятор вышел из строя. |

На заднем плане отображается таблица сравнения функций (таблица выделена жирным шрифтом).

Отобразить окно, когда язык установлен на английский.

| Пункты меню | иллюстрировать |
| --- | --- |
| R текущий 225 | 020-255 |
| Ток G 220 | 020-255 |
| B текущий 225 | 020-255 |
| Текущий 225 | 020-255 |
| Вт ток 250 | 020-255 |
| Предел P 190 | 050-255 |
| Защита Т1 70 | 40-80 Когда температура корпуса лампы превышает заданное значение, мощность лампы снижается. Примечание: Эта функция будет работать только после подключения корпуса лампы к резистору терморегулирования. |
| Защита Т2 70 | 40-80 Когда температура корпуса лампы превышает заданное значение, мощность лампы снижается. Примечание: Эта функция будет работать только после подключения корпуса лампы к резистору терморегулирования. |
| Нажмите кнопку " Выключить". | Передайте локальные параметры фона, установите параметры и режим канала на подчиненное устройство. Выключите устройство: не нажимайте. Включить: Нажмите Примечание: Убедитесь, что сигнальная линия между хостом и ведомым устройством подключена и включена, а интерфейс дисплея ведомого устройства соответствует DMX-адресному интерфейсу. При отправке данных дождитесь мигания светодиода ведомого устройства (что указывает на получение и сохранение данных, отправленных хостом), прежде чем хост сможет выйти из режима отправки данных. |

4 канала DMX

1CH DWE

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение | Отображает текущую цветовую температуру в режиме цветовой температуры. |

2CH DWE

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка яркости 1 | Отображает текущую цветовую температуру в режиме цветовой температуры. |
| 2 | Регулировка яркости 2 | Отображает текущую цветовую температуру в режиме цветовой температуры. |

4CH DWE

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение | Отображает текущую цветовую температуру в режиме цветовой температуры. |
| 2 | Кривая затемнения | 0-51, применяется к текущей настройке меню параметров. 52-101, линейное затемнение 102-152, квадратное затемнение 153-203, обратное квадратное затемнение 204-255, S-линейный димминг При включении эффекта лампы кривая затемнения не применяется. |
| 3 | Скорость затемнения | 0-63, применяется к текущей настройке меню параметров. 64-127, быстрый 128-191, средняя скорость 192-255, медленно |
| 4 | эффект лампочки | 0-84, применяется к текущей настройке меню параметров. 85-170, Off 171-255, открыто |

9CH DWE

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскопический эффект молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Регулировка яркости |  |
| 4 | G Диммирование |  |
| 5 | B Затемнение |  |
| 6 | Цветовая температура (применяется к RGB) | 000-004,2900K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 7 | Кривая затемнения | 0-51, применяется к текущей настройке меню параметров. 52-101, линейное затемнение 102-152, квадратное затемнение 153-203, обратное квадратное затемнение 204-255, S-линейный димминг При включении эффекта лампы кривая затемнения не применяется. |
| 8 | Скорость затемнения | 0-63, применяется к текущей настройке меню параметров. 64-127, быстрый 128-191, средняя скорость 192-255, медленно |
| 9 | эффект лампочки | 0-84, применяется к текущей настройке меню параметров. 85-170, Выкл. 171-255, открыто |

6-канальный стробоскоп

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскоп молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Продолжительность | Увеличивает время работы стробоскопа, работает только в обычном режиме стробоскопа канала 2 (025-064). |
| 4 | Регулировка яркости 1 |  |
| 5 | Регулировка яркости 2 |  |
| 6 | Цветовая температура | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |

6CH RGB

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка яркости R1 | Регулировка яркости R1 |
| 2 | Диммирование G1 | Диммирование G1 |
| 3 | B1 Диммирование | B1 Диммирование |
| 4 | Регулировка яркости R2 | Регулировка яркости R2 |
| 5 | Диммирование G2 | Диммирование G2 |
| 6 | B2 Диммирование | B2 Диммирование |

10-канальный базовый RGB

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскопический эффект молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Регулировка яркости |  |
| 4 | G Диммирование |  |
| 5 | B Затемнение |  |
| 6 | Цветовая температура (применяется к RGB) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 7 | Оттенок (воздействует на цветовую температуру и RGB) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 8 | Цветной гель (приоритет отдается RGB/цветовой температуре) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 9 | Плавный переход цвета геля (время перехода между слоями геля) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 10 10 | Настройка устройства Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

14-канальный базовый RGB

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Общая точная регулировка яркости |  |
| 3 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскоп молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 4 | Регулировка яркости |  |
| 5 | R Тонкая настройка |  |
| 6 | G Диммирование |  |
| 7 | G Тонкая настройка |  |
| 8 | B Затемнение |  |
| 9 | B точная регулировка |  |
| 10 | Цветовая температура (применяется к RGB) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 11 | Оттенок (воздействует на цветовую температуру и RGB) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 12 | Цветной гель (приоритет отдается RGB/цветовой температуре) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 13 | Плавный переход цвета геля (время перехода между слоями геля) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 14 | Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

13-канальный стандартный RGB

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскоп молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Регулировка яркости 1 |  |
| 4 | Регулировка яркости R1 |  |
| 5 | Диммирование G1 |  |
| 6 | B1 Диммирование |  |
| 7 | Регулировка яркости 2 |  |
| 8 | Регулировка яркости R2 |  |
| 9 | Диммирование G2 |  |
| 10 | B2 Диммирование |  |
| 11 | Цветовая температура (применяется к RGB 1+2) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 12 | Оттенок (действует на цветовую температуру и RGB 1+2) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 13 13 | Настройка устройства Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

22-канальный стандартный RGB

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Общая точная регулировка яркости |  |
| 3 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскопический эффект молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 4 | Регулировка яркости 1 |  |
| 5 | Регулировка яркости 1 |  |
| 6 | Регулировка яркости R1 |  |
| 7 | R1 точная регулировка яркости |  |
| 8 | Диммирование G1 |  |
| 9 | Точная регулировка яркости G1 |  |
| 10 | B1 Диммирование |  |
| 11 | B1 точная регулировка яркости |  |
| 12 | Регулировка яркости 2 |  |
| 13 | Тонкая регулировка яркости (2 режима) |  |
| 14 | Регулировка яркости R2 |  |
| 15 | R2 точная регулировка яркости |  |
| 16 | Диммирование G2 |  |
| 17 | Точная регулировка яркости G2 |  |
| 18 | B2 Диммирование |  |
| 19 | B2 точная регулировка яркости |  |
| 20 | Цветовая температура (применяется к RGB 1+2) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 21 | Оттенок (действует на цветовую температуру и RGB 1+2) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 22 | Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

24-канальный стандартный RGB

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскоп молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Продолжительность | Увеличивает время работы стробоскопа, работает только в обычном режиме стробоскопа канала 2 (025-064). |
| 4 | Регулировка яркости 1 |  |
| 5 | Регулировка яркости R1 |  |
| 6 | Диммирование G1 |  |
| 7 | B1 Диммирование |  |
| 8 | Цветовая температура 1 (применяется к RGB 1) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 9 | Оттенок 1 (действует на цветовую температуру и RGB 1) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 10 | Цветовой фильтр 1 (приоритет над RGB1/цветовая температура 1) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 11 | Цветной гель 1: плавный переход (время перехода между цветными гелями) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 12 | Регулировка яркости 2 |  |
| 13 | Регулировка яркости R2 |  |
| 14 | Диммирование G2 |  |
| 15 | B2 Диммирование |  |
| 16 | Цветовая температура 2 (применяется к RGB 2) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 17 | Оттенок 2 (действует на цветовую температуру и RGB 2) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 18 | Цветовой фильтр 2 (приоритет над RGB2/цветовая температура 2) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 19 | Цветной гель 2: плавный переход (время перехода между гелями) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 20 | Эффект (приоритет отдается RGB 1+2/цветовой температуре 1+2/цвету бумаги 1+2) | 000-015, пусто 016-039, Эффект 1 (от медленного к быстрому) 040-063, Эффект 2 (от медленного к быстрому) 064-087, Эффект 3 (от медленного к быстрому) 088-111, Эффект 4 (от медленного к быстрому) 112-135, Эффект 5 (от медленного к быстрому) 136-159, Эффект 6 (от медленного к быстрому) 160-183, эффект 7 (от медленного к быстрому) 184-207, эффект 8 (от медленного к быстрому) 208-231, Эффект 9 (от медленного к быстрому) 232-255, эффект 10 (от самого медленного к самому быстрому) |
| 21 | Кривая затемнения | 0-51, применяется к текущей настройке меню параметров. 52-101, линейное затемнение 102-152, квадратное затемнение 153-203, обратное квадратное затемнение 204-255, S-линейный димминг При включении эффекта лампы кривая затемнения не применяется. |
| 22 | Скорость затемнения | 0-63, применяется к текущей настройке меню параметров. 64-127, быстрый 128-191, средняя скорость 192-255, медленно |
| 23 | Светодиодный эффект | 0-84, применяется к текущей настройке меню параметров. 85-170, Off 171-255, открыто |
| 24 | Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

33-канальный стандартный RGB

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Общая точная регулировка яркости |  |
| 3 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскопический эффект молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 4 | Продолжительность | Увеличивает время работы стробоскопа, работает только в обычном режиме стробоскопа канала 2 (025-064). |
| 5 | Регулировка яркости 1 |  |
| 6 | Регулировка яркости 1 |  |
| 7 | Регулировка яркости R1 |  |
| 8 | R1 точная регулировка яркости |  |
| 9 | Диммирование G1 |  |
| 10 | Точная регулировка яркости G1 |  |
| 11 | B1 Диммирование |  |
| 12 | B1 точная регулировка яркости |  |
| 13 | Цветовая температура 1 (применяется к RGB 1) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 14 | Оттенок 1 (действует на цветовую температуру и RGB 1) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 15 | Цветовой фильтр 1 (приоритет над RGB1/цветовая температура 1) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 16 | Цветной гель 1: плавный переход (время перехода между цветными гелями) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 17 | Регулировка яркости 2 |  |
| 18 | Тонкая регулировка яркости (2 режима) |  |
| 19 | Регулировка яркости R2 |  |
| 20 | R2 точная регулировка яркости |  |
| двадцать один | Диммирование G2 |  |
| двадцать два | Точная регулировка яркости G2 |  |
| двадцать три | B2 Диммирование |  |
| двадцать четыре | B2 точная регулировка яркости |  |
| 25 | Цветовая температура 2 (применяется к RGB 2) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 26 | Оттенок 2 (действует на цветовую температуру и RGB 2) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 27 | Цветовой фильтр 2 (приоритет над RGB2/цветовая температура 2) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 28 | Цветной гель 2: плавный переход (время перехода между гелями) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 29 | Эффект (приоритет отдается RGB 1+2/цветовой температуре 1+2/цвету бумаги 1+2) | 000-015, пусто 016-039, Эффект 1 (от медленного к быстрому) 040-063, Эффект 2 (от медленного к быстрому) 064-087, Эффект 3 (от медленного к быстрому) 088-111, Эффект 4 (от медленного к быстрому) 112-135, Эффект 5 (от медленного к быстрому) 136-159, Эффект 6 (от медленного к быстрому) 160-183, эффект 7 (от медленного к быстрому) 184-207, эффект 8 (от медленного к быстрому) 208-231, Эффект 9 (от медленного к быстрому) 232-255, эффект 10 (от самого медленного к самому быстрому) |
| 30 | Кривая затемнения | 0-51, применяется к текущей настройке меню параметров. 52-101, линейное затемнение 102-152, квадратное затемнение 153-203, обратное квадратное затемнение 204-255, S-линейный димминг При включении эффекта лампы кривая затемнения не применяется. |
| 31 | Скорость затемнения | 0-63, применяется к текущей настройке меню параметров. 64-127, быстрый 128-191, средняя скорость 192-255, медленно |
| 32 | Светодиодный эффект​ | 0-84, применяется к текущей настройке меню параметров. 85-170, Off 171-255, открыто |
| 33 33 | Настройка устройства Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

10CH DIRECT

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка яркости R1 | Регулировка яркости R1 |
| 2 | Диммирование G1 | Диммирование G1 |
| 3 | B1 Диммирование | B1 Диммирование |
| 4 | Диммирование A1 | Диммирование A1 |
| 5 | Диммирование W1 | Диммирование W1 |
| 6 | Регулировка яркости R2 | Регулировка яркости R2 |
| 7 | Диммирование G2 | Диммирование G2 |
| 8 | B2 Диммирование | B2 Диммирование |
| 9 | A2 Диммирование | A2 Диммирование |
| 10 | Диммирование W2 | Диммирование W2 |

12CH DIRECT

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскоп молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Регулировка яркости |  |
| 4 | G Диммирование |  |
| 5 | B Затемнение |  |
| 6 | Приглушение |  |
| 7 | W Диммирование |  |
| 8 | Цветовая температура (применяется к RGB) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 9 | Оттенок (воздействует на цветовую температуру и RGB) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 10 | Цветной гель (приоритет отдается RGB/цветовой температуре) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 11 | Плавный переход цвета геля (время перехода между слоями геля) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 12 12 | Настройка устройства Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

17CH DIRECT

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскопический эффект молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Регулировка яркости 1 |  |
| 4 | Регулировка яркости R1 |  |
| 5 | Диммирование G1 |  |
| 6 | B1 Диммирование |  |
| 7 | Диммирование A1 |  |
| 8 | W1 Диммирование |  |
| 9 | Регулировка яркости 2 |  |
| 10 | Регулировка яркости R2 |  |
| 11 | Диммирование G2 |  |
| 12 | B2 Диммирование |  |
| 13 | Диммирование A2 |  |
| 14 | Диммирование W2 |  |
| 15 | Цветовая температура (применяется к RGBAW 1+2) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 16 | Оттенок (действует на цветовую температуру и RGBAW 1+2) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 17 17 | Настройка устройства Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

28CH DIRECT

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскоп молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 3 | Продолжительность |  |
| 4 | Регулировка яркости 1 |  |
| 5 | Регулировка яркости R1 |  |
| 6 | Диммирование G1 |  |
| 7 | B1 Диммирование |  |
| 8 | Диммирование A1 |  |
| 9 | W1 Диммирование |  |
| 10 | Цветовая температура 1 (применяется к RGBAW 1) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 11 | Оттенок 1 (действует на цветовую температуру 1 и RGBAW 1) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 12 | Цветной гель 1 (приоритет над RGBAW1/цветовая температура 1) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 13 | Цветная бумага 1: плавное появление и исчезновение (время перехода между цветом бумаги 1) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 14 | Регулировка яркости 2 |  |
| 15 | Регулировка яркости R2 |  |
| 16 | Диммирование G2 |  |
| 17 | B2 Диммирование |  |
| 18 | A2 Диммирование |  |
| 19 | Диммирование W2 |  |
| 20 | Цветовая температура 2 (для RGBAW 2) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 21 | Оттенок 2 (работает с цветовой температурой 2 и RGBAW 2) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 22 | Цветной гель 2 (приоритет RGBAW2/цветовая температура 2) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 23 | Цветная бумага 2: плавное появление и исчезание (время перехода между цветами бумаги 2) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 24 | Эффект (приоритет отдается RGB 1+2/цветовой температуре 1+2/цвету бумаги 1+2) | 000-015, пусто 016-039, Эффект 1 (от медленного к быстрому) 040-063, Эффект 2 (от медленного к быстрому) 064-087, Эффект 3 (от медленного к быстрому) 088-111, Эффект 4 (от медленного к быстрому) 112-135, Эффект 5 (от медленного к быстрому) 136-159, Эффект 6 (от медленного к быстрому) 160-183, эффект 7 (от медленного к быстрому) 184-207, эффект 8 (от медленного к быстрому) 208-231, Эффект 9 (от медленного к быстрому) 232-255, эффект 10 (от самого медленного к самому быстрому) |
| 25 | Кривая затемнения | 0-51, применяется к текущей настройке меню параметров. 52-101, линейное затемнение 102-152, квадратное затемнение 153-203, обратное квадратное затемнение 204-255, S-линейный димминг При включении эффекта лампы кривая затемнения не применяется. |
| 26 | Скорость затемнения | 0-63, применяется к текущей настройке меню параметров. 64-127, быстрый 128-191, средняя скорость 192-255, медленно |
| 27 | эффект лампочки | 0-84, применяется к текущей настройке меню параметров. 85-170, Off 171-255, открыто |
| 28 | Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

41CH DIRECT

| Канал​ | Функция | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное затемнение |  |
| 2 | Общая точная регулировка яркости |  |
| 3 | Стробоскоп | Если стробоскопическое исследование не проводится, значение необходимо, по крайней мере, скорректировать до уровня "свет включен". 0-19, свет выключен 20-24, освящение 25-64, обычный стробоскоп (от быстрого до медленного режима) 65-69, освящение 70-109, медленный стробоскоп (от быстрого к медленному) 110-114, освящение 115-154, медленная вспышка (от быстрой к медленной) 155-159, освящение 160-199, случайный стробоскоп (от быстрого до медленного) 200-204, освящение 205-244, Стробоскопический эффект молнии (от быстрого до медленного) 245-255, освящение |
| 4 | Продолжительность |  |
| 5 | Регулировка яркости 1 |  |
| 6 | Регулировка яркости 1 |  |
| 7 | Регулировка яркости R1 |  |
| 8 | R1 точная регулировка яркости |  |
| 9 | Диммирование G1 |  |
| 10 | Точная регулировка яркости G1 |  |
| 11 | B1 Диммирование |  |
| 12 | B1 точная регулировка яркости |  |
| 13 | Диммирование A1 |  |
| 14 | A1 точная регулировка яркости |  |
| 15 | Диммирование W1 |  |
| 16 | Точная регулировка яркости W1 |  |
| 17 | Цветовая температура 1 (применяется к RGBAW 1) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 18 | Оттенок 1 (действует на цветовую температуру 1 и RGBAW 1) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 19 | Цветной гель 1 (приоритет над RGBAW1/цветовая температура 1) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 20 | Цветная бумага 1: плавное появление и исчезновение (время перехода между цветом бумаги 1) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| двадцать один | Регулировка яркости 2 |  |
| двадцать два | Тонкая регулировка яркости (2 режима) |  |
| двадцать три | Регулировка яркости R2 |  |
| двадцать четыре | R2 точная регулировка яркости |  |
| 25 | Диммирование G2 |  |
| 26 | Точная регулировка яркости G2 |  |
| 27 | B2 Диммирование |  |
| 28 | B2 точная регулировка яркости |  |
| 29 | A2 Диммирование |  |
| 30 | A2 точная регулировка яркости |  |
| 31 | Диммирование W2 |  |
| 32 | Точная регулировка яркости W2 |  |
| 33 | Цветовая температура 2 (для RGBAW 2) | 000-004,5600K 005-226, 2000K-6500K, 20-21K на шаг, линейная регулировка 182,5600K 226,6500K 227-255, 6621-10000K, 120-121K на шаг линейной регулировки |
| 34 | Оттенок 2 (работает с цветовой температурой 2 и RGBAW 2) | 001- 127 , Пурпурный -> Нейтральный 0,128,Нейтральный 129-255, Нейтральный->Зеленый |
| 35 | Цветной гель 2 (приоритет RGBAW2/цветовая температура 2) | 000, пусто 001-255, 60 цветовых фильтров, равномерно распределенных по цвету; подробности см. в таблице цветовых фильтров ниже. |
| 36 | Цветная бумага 2: плавное появление и исчезание (время перехода между цветами бумаги 2) | 000-005, пусто 006-105, 0,1с-10с (шаг 0,1с) 106-214, 215-244, 245-255, |
| 37 | Эффект (приоритет отдается RGB 1+2/цветовой температуре 1+2/цвету бумаги 1+2) | 000-015, пусто 016-039, Эффект 1 (от медленного к быстрому) 040-063, Эффект 2 (от медленного к быстрому) 064-087, Эффект 3 (от медленного к быстрому) 088-111, Эффект 4 (от медленного к быстрому) 112-135, Эффект 5 (от медленного к быстрому) 136-159, Эффект 6 (от медленного к быстрому) 160-183, эффект 7 (от медленного к быстрому) 184-207, эффект 8 (от медленного к быстрому) 208-231, Эффект 9 (от медленного к быстрому) 232-255, эффект 10 (от самого медленного к самому быстрому) |
| 38 | Кривая затемнения | 0-51, применяется к текущей настройке меню параметров. 52-101, линейное затемнение 102-152, квадратное затемнение 153-203, обратное квадратное затемнение 204-255, S-линейный димминг При включении эффекта лампы кривая затемнения не применяется. |
| 39 | Скорость затемнения | 0-63, применяется к текущей настройке меню параметров. 64-127, быстрый 128-191, средняя скорость 192-255, медленно |
| 40 | эффект лампочки | 0-84, применяется к текущей настройке меню параметров. 85-170, Выкл. 171-255, открыто |
| 41 41 | Настройка устройства Настройка устройства | При первом нажатии на ползунок значение изменится один раз, после чего будет считаться установленным. Для активации следующих функций необходимо, чтобы они оставались активными в течение 3 секунд. 000-029 Нет функции 030-034 8-бит 035-039 16-бит 040-044 Нет функции 045-049 Сигнал DMX очищен 050-054 Удержание сигнала DMX 055-059 Аварийный светильник DMX 060-064 Нет функции 065-069 Линейная кривая диммирования 070-074 Квадратная кривая затемнения 075-079 Кривая диммирования с обратным квадратом 080-084 Кривая затемнения линии S 085-089 Нет функции 090-094 Высокая скорость затемнения 095-099 Скорость затемнения 100-104 Низкая скорость затемнения 105-109 Нет функции 110-114 Эффект лампы включен (работает только при цветовой температуре 2700K-3500K) 115-119 Эффект лампочки выключен 125-139 Нет функции 140-144 светодиодов, частота 1 кГц 145-149 Частота светодиодов 2 кГц 150-154 светодиодов, частота 4 кГц 155-159 Частота светодиодов 12 кГц 160-164 Частота светодиодов 16 кГц 165-169 Частота светодиодов 25 кГц 170-174 Нет функции 175-179 Вентилятор автоматический 180-184 Вентилятор бесшумный 185-189 Вентилятор выключен Вентилятор высокой мощности 190-194 195-199 Нет функции 200-214 Обратное отображение 215-219 Обратное отображение 220-224 Нет функции 225-229 Режим светодиода - Половинная мощность Режим светодиодов 230-234 В - Полная мощность 235-239 Нет функции 240-255 Текущая настройка недействительна |

- 5D измерение

6. Устранение неполадок

Следующий​​​​  являются​​ а немного общий​​​ проблемы​​​​​ что​​ может​​ происходить​​​​ в течение операция .​​​​​ Здесь​​ являются​​ некоторый​​​ предложения​​​​​​​​ для​​ легкий​​​ Поиск неисправностей :​​​​​​

А. Он единица​​ делает нет​​ работа ,​ нет​ свет​​ и т​​​ вентилятор​​ делает​​ нет​​ работа​​​

1. Проверять​​ т е связь​​​​​ из​ власть​​​ и​ основной​​ предохранитель .​​​

2. Мера​​​ т е м а нс Напряжение​​​​ на​ т е основной​​​ разъем .​​​​​​​​

3. Проверять​​ т е власть​​ на ВЕЛ .​

Б. Нет​​ отвечающий к​ Д MX контроллер​​​​​​​

1. ДМ Х​ ВЕЛ должен​​​​ быть​ на .​ Если нет ,​ проверять​​ ДМ Х​ соединители ,​​​​ кабели​​​​ к видеть​ если связь правильно .​​​​​​

2. Если т е ДМ Х​ ВЕЛ​​ является​ на и​ нет​ ответ​​​ к​ т е канал ,​​​​ проверять​​ т е адрес​​​ настройки​​​​​ и​ ДМ Х​ полярность .​​​​​

3. Если ты​ иметь​​ интер миттен​​ ДМ Х​ сигнал​​​​​ проблемы ,​​​​​ проверять​​ т е пинс​ на разъемы​​​​​​​ или на

печатная плата принадлежащий​​ единица​ или тот предыдущий​​​​​ один .​

4. Пытаться​​ к использовать​​ другой​​​​ ДМ Х​ контролер .​​​

5. Проверять​​ если т е ДМ Х​ кабели​​​​​ бегать​ около​​​ или бегать вдоль стороны​​​​​​ к​ высокий​​​ Напряжение​​​ кабели​​​ что​​ может​​ причинил ущерб​​​​​​​​​ или помехи​​​​​​ к ДМ Х​ интерфейс​​​ схема .​

С.​ Один из тот каналы​​​​​​ является нет​ работающий​​​​ хорошо​​​

1. Т​​ шаг​​​​ мотор​​​ мощь​​​​ быть​ поврежденный​​​​ или тот кабель​​​ подключенный​​​​​ к т е печатная плата является сломанный .​

2. Т​​ моторы​​​​​ водить машину​ IC на т е печатная плата мощь​​​​ быть​ вне​ из состояние​​

7. Чистка светильников

Для оптимизации светоотдачи необходимо периодически проводить очистку внутренних и внешних оптических линз и/или зеркал. Частота очистки зависит от условий эксплуатации светильника: влажная, задымленная или особенно загрязненная среда может привести к большему накоплению грязи на оптике устройства.

 Протрите мягкой тканью, используя обычное средство для чистки стекол.

 Всегда тщательно высушивайте детали.

• Очищайте внешнюю оптику не реже чем каждые 20 дней. Очищайте внутреннюю оптику не реже чем каждые 30/60 дней.